Basic MPC逐行讲解与公式来源

24小时连续QP-MPC + Decision双向接口｜面向没有优化控制基础的项目成员

代码位置：D:\文档\墨大课程\capstone\EMPC_Water_Electricity_Forecast\CKH_EMPC\basic_mpc    更新日期：2026-09-01

# 1. 先明确这版代码的边界

MPC负责根据当前水位、未来需求和水位限制，计算连续的期望总流量；Decision负责把这个要求转换为具体水泵组合、运行时间和实际流量。当前真实Decision尚未接入，因此用理想临时接口令实际流量等于要求流量。

上游数据 → MPC连续流量要求 → Decision实际流量 → 水箱水位 → 下一小时重新优化 反馈经过水箱和一个控制周期，不是在同一时刻让两个优化器无限互相调用。

## 1.1 四个最重要的信号

| 信号 | 含义 | 由谁产生 |
| --- | --- | --- |
| demand | 未来用水需求，属于外部扰动 | 上游模拟/预测数据 |
| u_request | MPC要求的0到1连续总流量比例 | MPC |
| requested_flow_m3s | MPC要求的物理总流量 | MPC |
| actual_flow_m3s | 真正进入水箱的实际流量 | Decision |

# 2. 数学模型从哪里来

x(k+1)=x(k)+[Δt/A]·[q_actual(k)-d(k)] 这是质量守恒：实际泵入比用户取水多，水位上升；反之下降。水箱更新必须使用Decision实际流量。

q_request(k)=q_max·u_request(k), 0≤u_request≤1 MPC只求连续的总流量要求。具体打开哪些泵不在这个QP中。

J=Σ Q(x-r)² + Σ R·u² + Σ Rd·Δu² 三项分别控制水位跟踪、要求值大小和变化平滑度。当前目标函数没有电价，因此仍是基础约束MPC。

x=x_base+Φu, Δu=Eu-b 把24小时状态和控制写成向量后，目标是二次式，水位和变化率约束是线性式，可以交给quadprog。

## 2.1 QP标准形式

min 1/2·uᵀHu+fᵀu subject to Au≤b, lb≤u≤ub H和f来自目标函数展开；A、b包含水位和变化率约束；lb、ub限制0≤u≤1。

# 3. 十个文件如何配合

| 文件 | 职责 |
| --- | --- |
| basic_mpc_config.m | 参数中心：统一管理物理参数、24小时预测范围、约束和权重 |
| scenarios/make_mock_decision_data.m | 上游模拟数据：生成固定或周期性的需求和参考水位 |
| interfaces/decision_to_mpc_input.m | Decision→MPC：把上游数据整理成统一预测窗口 |
| controller/constrained_tank_mpc.m | MPC核心：求连续期望总流量，不选择具体水泵 |
| interfaces/mpc_to_decision_request.m | MPC→Decision：把连续期望流量整理成请求结构 |
| interfaces/mock_decision_optimizer.m | 临时Decision：理想地实现MPC要求，等待真实模块替换 |
| simulation/simulate_basic_mpc.m | 闭环仿真：MPC要求→Decision实际流量→水位反馈 |
| run_basic_mpc.m | 演示入口：运行 72 小时并画图 |
| tests/test_basic_mpc.m | 自动测试：检查水位、流量、变化率、求解器和双向接口 |
| run_basic_mpc_tests.m | 测试入口：一键启动全部检查 |

# 4. 闭环每小时实际发生什么

1. 读取当前实际水位和上一小时Decision实际流量。

2. 截取未来24小时需求与参考水位。

3. quadprog求出24步连续流量要求。

4. 只发送第一步要求给Decision。

5. Decision返回实际流量；当前临时版本令实际值等于要求值。

6. 用实际流量更新水位，进入下一小时重新优化。

# 5. 逐行阅读说明

下面覆盖全部10个MATLAB文件、共450行，包括注释、空行和跨行语句。末尾的三个点...表示下一物理行仍属于同一条MATLAB语句。建议先读配置和场景，再读两个方向的接口，然后读控制器、仿真和测试。

# 6. basic_mpc_config.m

参数中心：统一管理物理参数、24小时预测范围、约束和权重

统一保存水箱面积、最大期望流量、水位边界、24小时预测范围和QP权重。它不求解，只提供参数。

文件规模：25行。

| 行 | 原代码 | 通俗解释 / 数学联系 |
| --- | --- | --- |
| 1 | function config = basic_mpc_config() | 函数声明行：规定函数名、输入和输出。函数内部变量默认只在本函数作用域有效。 |
| 2 | %BASIC_MPC_CONFIG 基础水箱 MPC 的统一参数。 | 注释行，只向读者说明用途；MATLAB 不执行百分号后面的文字。 |
| 3 | % MPC 只计算连续的期望总流量；具体水泵组合由 Decision 模块负责。 | 注释行，只向读者说明用途；MATLAB 不执行百分号后面的文字。 |
| 4 | （空行） | 空行。它不参与计算，只把相邻逻辑块分开，让人更容易看出代码结构。 |
| 5 | % 物理模型参数 | 注释行，只向读者说明用途；MATLAB 不执行百分号后面的文字。 |
| 6 | config.dt_seconds = 3600; | 控制周期Δt=3600 s，即每一步代表1小时。 |
| 7 | config.tank_area_m2 = 1000; | 水箱横截面积A=1000 m²；体积变化除以面积才得到水位变化。 |
| 8 | config.max_requested_flow_m3s = 0.050; | 泵站连续期望总流量上限是0.050 m³/s。这里描述的是总能力，不是一台具体水泵。 |
| 9 | （空行） | 空行。它不参与计算，只把相邻逻辑块分开，让人更容易看出代码结构。 |
| 10 | % 水位硬约束和初始状态 | 注释行，只向读者说明用途；MATLAB 不执行百分号后面的文字。 |
| 11 | config.level_min_m = 1.40; | 硬水位下限x_min=1.40 m；预测轨迹任何一步低于它都不允许。 |
| 12 | config.level_max_m = 3.37; | 硬水位上限x_max=3.37 m，用于防止溢流。 |
| 13 | config.level_initial_m = 2.30; | 仿真从x(0)=2.30 m开始。 |
| 14 | （空行） | 空行。它不参与计算，只把相邻逻辑块分开，让人更容易看出代码结构。 |
| 15 | % MPC 设置：每步 1 小时，向前预测 24 小时 | 注释行，只向读者说明用途；MATLAB 不执行百分号后面的文字。 |
| 16 | config.horizon_steps = 24; | 预测时域N=24。控制器每小时向前看24小时，但只执行第一项。 |
| 17 | config.u_min = 0.0; | 归一化要求u的下界为0，表示不要求泵站供水。 |
| 18 | config.u_max = 1.0; | 归一化要求u的上界为1，对应最大期望总流量0.050 m³/s。 |
| 19 | config.du_max = 0.35; | 相邻小时的要求值最多变化0.35，即¦Δu¦≤0.35。 |
| 20 | （空行） | 空行。它不参与计算，只把相邻逻辑块分开，让人更容易看出代码结构。 |
| 21 | % 目标函数权重：水位跟踪、输入大小和输入变化量 | 注释行，只向读者说明用途；MATLAB 不执行百分号后面的文字。 |
| 22 | config.weight_level = 50.0; | 水位误差权重Q=50，决定跟踪参考水位的重要程度。 |
| 23 | config.weight_input = 0.02; | 输入权重R=0.02，轻微抑制过大的连续流量要求。 |
| 24 | config.weight_move = 0.50; | 变化权重Rd=0.50，减少相邻小时要求值的剧烈跳动。 |
| 25 | end | 结束离它最近的 if、for、switch 或 function 代码块。判断具体结束谁，要结合上面的缩进阅读。 |

# 7. scenarios/make_mock_decision_data.m

上游模拟数据：生成固定或周期性的需求和参考水位

生成固定或24小时周期的需求与参考水位，模拟当前尚未接入的上游数据。

文件规模：37行。

| 行 | 原代码 | 通俗解释 / 数学联系 |
| --- | --- | --- |
| 1 | function decision_output = make_mock_decision_data(start_time, n_steps, mode) | 函数声明行：规定函数名、输入和输出。函数内部变量默认只在本函数作用域有效。 |
| 2 | %MAKE_MOCK_DECISION_DATA 生成固定或周期性的上游模拟数据。 | 注释行，只向读者说明用途；MATLAB 不执行百分号后面的文字。 |
| 3 | % 这些数据模拟 Decision 提供给 MPC 的预测窗口，不包含水泵组合优化。 | 注释行，只向读者说明用途；MATLAB 不执行百分号后面的文字。 |
| 4 | （空行） | 空行。它不参与计算，只把相邻逻辑块分开，让人更容易看出代码结构。 |
| 5 | if nargin < 1 ¦¦ isempty(start_time) | 开始条件判断。只有括号内逻辑为真，MATLAB 才执行下面到对应 end 的代码。 |
| 6 | start_time = datetime(2026, 2, 1, 0, 0, 0); | 没有给开始时间时，默认从2026-02-01 00:00开始；日期只影响时间轴。 |
| 7 | end | 结束离它最近的 if、for、switch 或 function 代码块。判断具体结束谁，要结合上面的缩进阅读。 |
| 8 | if nargin < 2 ¦¦ isempty(n_steps) | 开始条件判断。只有括号内逻辑为真，MATLAB 才执行下面到对应 end 的代码。 |
| 9 | n_steps = 72; | 没有给样本数时生成72小时，也就是3天数据。 |
| 10 | end | 结束离它最近的 if、for、switch 或 function 代码块。判断具体结束谁，要结合上面的缩进阅读。 |
| 11 | if nargin < 3 ¦¦ isempty(mode) | 开始条件判断。只有括号内逻辑为真，MATLAB 才执行下面到对应 end 的代码。 |
| 12 | mode = 'periodic'; | 默认使用periodic周期场景。 |
| 13 | end | 结束离它最近的 if、for、switch 或 function 代码块。判断具体结束谁，要结合上面的缩进阅读。 |
| 14 | （空行） | 空行。它不参与计算，只把相邻逻辑块分开，让人更容易看出代码结构。 |
| 15 | k = (0:n_steps-1)'; | 构造k=[0,1,...,n_steps-1]ᵀ，表示离散小时编号。 |
| 16 | decision_output.time = start_time + hours(k); | 把小时编号加到起始时间，得到每个样本的时间戳。 |
| 17 | （空行） | 空行。它不参与计算，只把相邻逻辑块分开，让人更容易看出代码结构。 |
| 18 | switch lower(mode) | 开始多选一分支，根据变量值选择相应 case。 |
| 19 | case 'fixed' | 这是 switch 的一个合法选项，匹配时执行下面的语句。 |
| 20 | decision_output.demand = 0.025 * ones(n_steps, 1); | 固定需求为0.025 m³/s，恰好是最大期望流量的一半。 |
| 21 | decision_output.level_ref = 2.30 * ones(n_steps, 1); | 固定参考水位为2.30 m。 |
| 22 | case 'periodic' | 这是 switch 的一个合法选项，匹配时执行下面的语句。 |
| 23 | daily_phase = 2*pi*k/24; | daily_phase=2πk/24，所以每24步重复一次。 |
| 24 | decision_output.demand = 0.025 ... | 周期需求以0.025 m³/s为平均值。 |
| 25 | + 0.010*sin(daily_phase - pi/2); | 加入振幅0.010 m³/s的正弦变化，需求范围为0.015到0.035。 |
| 26 | decision_output.level_ref = 2.30 ... | 周期参考水位以2.30 m为中心。 |
| 27 | + 0.15*sin(daily_phase); | 加入±0.15 m的正弦变化，参考范围为2.15到2.45 m。 |
| 28 | otherwise | 这是 switch 的兜底分支，前面所有 case 都不匹配时执行。 |
| 29 | error('make_mock_decision_data:Mode', ... | 主动抛出带标识和说明的错误，阻止错误数据继续进入优化器。 |
| 30 | 'mode 必须是 ''fixed'' 或 ''periodic''。'); | 这是上一行跨行表达式的继续部分，必须与前一行合起来理解。 |
| 31 | end | 结束离它最近的 if、for、switch 或 function 代码块。判断具体结束谁，要结合上面的缩进阅读。 |
| 32 | （空行） | 空行。它不参与计算，只把相邻逻辑块分开，让人更容易看出代码结构。 |
| 33 | % 电价字段仅为未来经济目标预留，基础 MPC 暂时不使用 | 注释行，只向读者说明用途；MATLAB 不执行百分号后面的文字。 |
| 34 | decision_output.price = nan(n_steps, 1); | 价格暂时填NaN，表示接口位置保留但基础MPC不使用经济目标。 |
| 35 | decision_output.source = ['mock_', lower(mode)]; | 记录数据来源，便于以后区分模拟数据和真实模块数据。 |
| 36 | decision_output.interface_revision = 1; | 接口版本号用于未来字段变化时做兼容检查。 |
| 37 | end | 结束离它最近的 if、for、switch 或 function 代码块。判断具体结束谁，要结合上面的缩进阅读。 |

# 8. interfaces/decision_to_mpc_input.m

Decision→MPC：把上游数据整理成统一预测窗口

把Decision提供的数据检查、拉直和截取成MPC需要的N步列向量。

文件规模：62行。

| 行 | 原代码 | 通俗解释 / 数学联系 |
| --- | --- | --- |
| 1 | function mpc_input = decision_to_mpc_input(decision_output, horizon_steps) | 函数声明行：规定函数名、输入和输出。函数内部变量默认只在本函数作用域有效。 |
| 2 | %DECISION_TO_MPC_INPUT 将 Decision 的上游数据整理成 MPC 的统一输入。 | 注释行，只向读者说明用途；MATLAB 不执行百分号后面的文字。 |
| 3 | % 当前模拟数据和未来真实 Decision 输出都必须在这里转换成相同字段。 | 注释行，只向读者说明用途；MATLAB 不执行百分号后面的文字。 |
| 4 | % 本接口只整理预测窗口，不负责选择具体水泵组合。 | 注释行，只向读者说明用途；MATLAB 不执行百分号后面的文字。 |
| 5 | （空行） | 空行。它不参与计算，只把相邻逻辑块分开，让人更容易看出代码结构。 |
| 6 | if ~isstruct(decision_output) | 先确认Decision输出是结构体，否则无法按字段名读取。 |
| 7 | error('decision_to_mpc_input:Type', ... | 主动抛出带标识和说明的错误，阻止错误数据继续进入优化器。 |
| 8 | 'decision_output 必须是结构体。'); | 这是上一行跨行表达式的继续部分，必须与前一行合起来理解。 |
| 9 | end | 结束离它最近的 if、for、switch 或 function 代码块。判断具体结束谁，要结合上面的缩进阅读。 |
| 10 | if ~isfield(decision_output, 'demand') | demand是水位预测的必要输入，缺失时立即报错。 |
| 11 | error('decision_to_mpc_input:MissingDemand', ... | 主动抛出带标识和说明的错误，阻止错误数据继续进入优化器。 |
| 12 | '必须提供 decision_output.demand。'); | 这是上一行跨行表达式的继续部分，必须与前一行合起来理解。 |
| 13 | end | 结束离它最近的 if、for、switch 或 function 代码块。判断具体结束谁，要结合上面的缩进阅读。 |
| 14 | （空行） | 空行。它不参与计算，只把相邻逻辑块分开，让人更容易看出代码结构。 |
| 15 | mpc_input.demand = expand_signal(decision_output.demand, ... | 把需求转换成恰好N步的列向量。 |
| 16 | horizon_steps, 'demand'); | 执行这一条 MATLAB 语句。它的具体作用要结合当前函数、缩进和前后变量一起理解。 |
| 17 | if any(~isfinite(mpc_input.demand)) ¦¦ any(mpc_input.demand < 0) | 拒绝NaN、Inf和负需求，防止错误数据进入优化器。 |
| 18 | error('decision_to_mpc_input:Demand', ... | 主动抛出带标识和说明的错误，阻止错误数据继续进入优化器。 |
| 19 | '用水需求必须是有限的非负数。'); | 这是上一行跨行表达式的继续部分，必须与前一行合起来理解。 |
| 20 | end | 结束离它最近的 if、for、switch 或 function 代码块。判断具体结束谁，要结合上面的缩进阅读。 |
| 21 | （空行） | 空行。它不参与计算，只把相邻逻辑块分开，让人更容易看出代码结构。 |
| 22 | if isfield(decision_output, 'level_ref') | 读取N步参考水位轨迹。 |
| 23 | mpc_input.level_ref = expand_signal(decision_output.level_ref, ... | 这条 MATLAB 语句还没有结束。末尾三个点表示下一物理行仍属于同一条逻辑语句。 |
| 24 | horizon_steps, 'level_ref'); | 执行这一条 MATLAB 语句。它的具体作用要结合当前函数、缩进和前后变量一起理解。 |
| 25 | else | 如果前面的 if 条件不成立，就执行这里之后、下一个 end 之前的备用分支。 |
| 26 | error('decision_to_mpc_input:MissingReference', ... | 主动抛出带标识和说明的错误，阻止错误数据继续进入优化器。 |
| 27 | '基础 MPC 必须提供 decision_output.level_ref。'); | 这是上一行跨行表达式的继续部分，必须与前一行合起来理解。 |
| 28 | end | 结束离它最近的 if、for、switch 或 function 代码块。判断具体结束谁，要结合上面的缩进阅读。 |
| 29 | （空行） | 空行。它不参与计算，只把相邻逻辑块分开，让人更容易看出代码结构。 |
| 30 | if isfield(decision_output, 'time') | 时间戳用于窗口对齐、画图和排错，不直接改变QP数学。 |
| 31 | mpc_input.time = expand_signal(decision_output.time, ... | 这条 MATLAB 语句还没有结束。末尾三个点表示下一物理行仍属于同一条逻辑语句。 |
| 32 | horizon_steps, 'time'); | 执行这一条 MATLAB 语句。它的具体作用要结合当前函数、缩进和前后变量一起理解。 |
| 33 | else | 如果前面的 if 条件不成立，就执行这里之后、下一个 end 之前的备用分支。 |
| 34 | mpc_input.time = (0:horizon_steps-1)'; | 没有时间戳时，用0到N-1作为临时索引。 |
| 35 | end | 结束离它最近的 if、for、switch 或 function 代码块。判断具体结束谁，要结合上面的缩进阅读。 |
| 36 | （空行） | 空行。它不参与计算，只把相邻逻辑块分开，让人更容易看出代码结构。 |
| 37 | if isfield(decision_output, 'price') | 价格字段被传递和保留，但当前控制器不会把它写进目标函数。 |
| 38 | mpc_input.price = expand_signal(decision_output.price, ... | 这条 MATLAB 语句还没有结束。末尾三个点表示下一物理行仍属于同一条逻辑语句。 |
| 39 | horizon_steps, 'price'); | 执行这一条 MATLAB 语句。它的具体作用要结合当前函数、缩进和前后变量一起理解。 |
| 40 | else | 如果前面的 if 条件不成立，就执行这里之后、下一个 end 之前的备用分支。 |
| 41 | mpc_input.price = nan(horizon_steps, 1); | 缺少价格时填NaN，而不是错误地把未知价格当成0。 |
| 42 | end | 结束离它最近的 if、for、switch 或 function 代码块。判断具体结束谁，要结合上面的缩进阅读。 |
| 43 | （空行） | 空行。它不参与计算，只把相邻逻辑块分开，让人更容易看出代码结构。 |
| 44 | if isfield(decision_output, 'source') | 读取数据来源标签。 |
| 45 | mpc_input.source = decision_output.source; | 赋值语句：先计算等号右侧，再把结果保存到 `mpc_input.source`。后续代码通过这个名字复用结果。 |
| 46 | else | 如果前面的 if 条件不成立，就执行这里之后、下一个 end 之前的备用分支。 |
| 47 | mpc_input.source = '未说明来源'; | 赋值语句：先计算等号右侧，再把结果保存到 `mpc_input.source`。后续代码通过这个名字复用结果。 |
| 48 | end | 结束离它最近的 if、for、switch 或 function 代码块。判断具体结束谁，要结合上面的缩进阅读。 |
| 49 | end | 结束离它最近的 if、for、switch 或 function 代码块。判断具体结束谁，要结合上面的缩进阅读。 |
| 50 | （空行） | 空行。它不参与计算，只把相邻逻辑块分开，让人更容易看出代码结构。 |
| 51 | function value = expand_signal(value, horizon_steps, field_name) | 定义本文件内部的信号整理辅助函数。 |
| 52 | value = value(:); | value(:)把任意方向的向量拉直成列向量。 |
| 53 | if isscalar(value) | 如果只给一个标量，就假设整个预测窗口都使用这个值。 |
| 54 | value = repmat(value, horizon_steps, 1); | 把标量复制N次，得到N×1向量。 |
| 55 | elseif numel(value) < horizon_steps | 样本少于N且又不是标量时拒绝外推，避免凭空编造未来数据。 |
| 56 | error('decision_to_mpc_input:ShortSignal', ... | 主动抛出带标识和说明的错误，阻止错误数据继续进入优化器。 |
| 57 | '%s 只有 %d 个样本，但 MPC 需要 %d 个样本。', ... | 这条 MATLAB 语句还没有结束。末尾三个点表示下一物理行仍属于同一条逻辑语句。 |
| 58 | field_name, numel(value), horizon_steps); | 执行这一条 MATLAB 语句。它的具体作用要结合当前函数、缩进和前后变量一起理解。 |
| 59 | else | 如果前面的 if 条件不成立，就执行这里之后、下一个 end 之前的备用分支。 |
| 60 | value = value(1:horizon_steps); | 样本多于N时只截取当前窗口需要的前N步。 |
| 61 | end | 结束离它最近的 if、for、switch 或 function 代码块。判断具体结束谁，要结合上面的缩进阅读。 |
| 62 | end | 结束离它最近的 if、for、switch 或 function 代码块。判断具体结束谁，要结合上面的缩进阅读。 |

# 9. controller/constrained_tank_mpc.m

MPC核心：求连续期望总流量，不选择具体水泵

用quadprog计算连续的期望总流量。它不枚举水泵，也不决定具体泵组。

文件规模：82行。

| 行 | 原代码 | 通俗解释 / 数学联系 |
| --- | --- | --- |
| 1 | function result = constrained_tank_mpc(x_current, decision_output, config, u_previous) | 单次MPC求解入口。x_current是当前实测水位，u_previous应使用上一步Decision实际实现值。 |
| 2 | %CONSTRAINED_TANK_MPC 单水箱连续期望流量的约束 MPC。 | 注释行，只向读者说明用途；MATLAB 不执行百分号后面的文字。 |
| 3 | % 输入 u 是泵站期望总流量的归一化比例，不代表具体水泵的开关状态。 | 注释行，只向读者说明用途；MATLAB 不执行百分号后面的文字。 |
| 4 | % Decision 模块随后负责把这个连续要求转换成可执行的水泵组合。 | 注释行，只向读者说明用途；MATLAB 不执行百分号后面的文字。 |
| 5 | （空行） | 空行。它不参与计算，只把相邻逻辑块分开，让人更容易看出代码结构。 |
| 6 | if nargin < 4 ¦¦ isempty(u_previous) | 开始条件判断。只有括号内逻辑为真，MATLAB 才执行下面到对应 end 的代码。 |
| 7 | u_previous = 0; | 没有上一时刻实际值时假设为0，为第一步变化率约束提供基准。 |
| 8 | end | 结束离它最近的 if、for、switch 或 function 代码块。判断具体结束谁，要结合上面的缩进阅读。 |
| 9 | validateattributes(x_current, {'numeric'}, {'scalar', 'finite'}); | 确认当前水位是有限标量，提前拦截NaN、Inf或错误尺寸。 |
| 10 | validateattributes(u_previous, {'numeric'}, {'scalar', 'finite'}); | 执行这一条 MATLAB 语句。它的具体作用要结合当前函数、缩进和前后变量一起理解。 |
| 11 | （空行） | 空行。它不参与计算，只把相邻逻辑块分开，让人更容易看出代码结构。 |
| 12 | if exist('quadprog', 'file') ~= 2 | 确认quadprog存在；本控制器是连续QP，不使用整数变量。 |
| 13 | error('constrained_tank_mpc:MissingSolver', ... | 主动抛出带标识和说明的错误，阻止错误数据继续进入优化器。 |
| 14 | '需要 quadprog。请安装或启用 Optimization Toolbox。'); | 这是上一行跨行表达式的继续部分，必须与前一行合起来理解。 |
| 15 | end | 结束离它最近的 if、for、switch 或 function 代码块。判断具体结束谁，要结合上面的缩进阅读。 |
| 16 | （空行） | 空行。它不参与计算，只把相邻逻辑块分开，让人更容易看出代码结构。 |
| 17 | N = config.horizon_steps; | 读取预测时域N=24。 |
| 18 | mpc_input = decision_to_mpc_input(decision_output, N); | 通过统一接口取得格式可靠的预测窗口。 |
| 19 | demand = mpc_input.demand; | 赋值语句：先计算等号右侧，再把结果保存到 `demand`。后续代码通过这个名字复用结果。 |
| 20 | level_ref = mpc_input.level_ref; | 赋值语句：先计算等号右侧，再把结果保存到 `level_ref`。后续代码通过这个名字复用结果。 |
| 21 | （空行） | 空行。它不参与计算，只把相邻逻辑块分开，让人更容易看出代码结构。 |
| 22 | dt_over_area = config.dt_seconds / config.tank_area_m2; | 计算Δt/A，把流量m³/s换算成每步水位变化m。 |
| 23 | lower_sum = tril(ones(N)); | 建立下三角累计矩阵L=tril(ones(N))。 |
| 24 | Phi = dt_over_area * config.max_requested_flow_m3s * lower_sum; | Φ=(Δt/A)q_maxL，把未来归一化要求u转换成累计水位增量。 |
| 25 | x_base = x_current*ones(N, 1) ... | 先构造完全不泵水时的基础水位轨迹。 |
| 26 | - dt_over_area*lower_sum*demand; | x_base=x_current·1-(Δt/A)Ld，表示只受需求影响的未来水位。 |
| 27 | （空行） | 空行。它不参与计算，只把相邻逻辑块分开，让人更容易看出代码结构。 |
| 28 | move_matrix = eye(N); | 先用单位矩阵建立控制差分矩阵E。 |
| 29 | for row = 2:N | 开始 for 循环，按指定序列重复执行后续代码。 |
| 30 | move_matrix(row, row-1) = -1; | 在次对角线放-1，使Eu包含相邻控制量之差。 |
| 31 | end | 结束离它最近的 if、for、switch 或 function 代码块。判断具体结束谁，要结合上面的缩进阅读。 |
| 32 | previous_vector = zeros(N, 1); | 建立上一时刻实际控制向量b。 |
| 33 | previous_vector(1) = u_previous; | 只有第一项放u_previous，因此第一步变化量是u1-u_previous。 |
| 34 | （空行） | 空行。它不参与计算，只把相邻逻辑块分开，让人更容易看出代码结构。 |
| 35 | Q = config.weight_level * eye(N); | Q是水位跟踪权重矩阵。 |
| 36 | R = config.weight_input * eye(N); | R是连续要求大小的权重矩阵。 |
| 37 | Rd = config.weight_move * eye(N); | Rd是连续要求变化量的权重矩阵。 |
| 38 | （空行） | 空行。它不参与计算，只把相邻逻辑块分开，让人更容易看出代码结构。 |
| 39 | H = 2*(Phi'*Q*Phi + R + move_matrix'*Rd*move_matrix); | 把三部分平方目标展开成quadprog的二次项H。 |
| 40 | H = (H + H')/2 + 1e-10*eye(N); | 对H做对称化并加极小对角量，减少浮点误差造成的数值问题。 |
| 41 | f = 2*(Phi'*Q*(x_base - level_ref) ... | 构造quadprog的一次项f；它来自水位误差和上一时刻实际输入。 |
| 42 | - move_matrix'*Rd*previous_vector); | 执行这一条 MATLAB 语句。它的具体作用要结合当前函数、缩进和前后变量一起理解。 |
| 43 | （空行） | 空行。它不参与计算，只把相邻逻辑块分开，让人更容易看出代码结构。 |
| 44 | A_level = [Phi; -Phi]; | 把水位上下限写成统一形式A_level·u≤b_level。 |
| 45 | b_level = [config.level_max_m*ones(N, 1) - x_base; ... | 上半部分限制预测水位不超过x_max。 |
| 46 | x_base - config.level_min_m*ones(N, 1)]; | 下半部分限制预测水位不低于x_min。 |
| 47 | A_move = [move_matrix; -move_matrix]; | 把绝对值变化率约束拆成正、负两组线性不等式。 |
| 48 | b_move = [config.du_max*ones(N, 1) + previous_vector; ... | 这条 MATLAB 语句还没有结束。末尾三个点表示下一物理行仍属于同一条逻辑语句。 |
| 49 | config.du_max*ones(N, 1) - previous_vector]; | 执行这一条 MATLAB 语句。它的具体作用要结合当前函数、缩进和前后变量一起理解。 |
| 50 | （空行） | 空行。它不参与计算，只把相邻逻辑块分开，让人更容易看出代码结构。 |
| 51 | lb = config.u_min * ones(N, 1); | 未来24步的归一化要求下界全部设为u_min。 |
| 52 | ub = config.u_max * ones(N, 1); | 未来24步的归一化要求上界全部设为u_max。 |
| 53 | options = optimoptions('quadprog', 'Display', 'off'); | 赋值语句：先计算等号右侧，再把结果保存到 `options`。后续代码通过这个名字复用结果。 |
| 54 | [u_plan, objective, exitflag, solver_output] = quadprog( ... | 调用quadprog求完整的24步连续要求计划。 |
| 55 | H, f, [A_level; A_move], [b_level; b_move], ... | 将水位约束和变化率约束上下拼接成统一A、b。 |
| 56 | [], [], lb, ub, [], options); | 没有额外等式约束；lb和ub处理输入边界。 |
| 57 | （空行） | 空行。它不参与计算，只把相邻逻辑块分开，让人更容易看出代码结构。 |
| 58 | if exitflag <= 0 | 求解失败时不允许继续假装控制成功。 |
| 59 | error('constrained_tank_mpc:Infeasible', ... | 主动抛出带标识和说明的错误，阻止错误数据继续进入优化器。 |
| 60 | 'MPC 求解失败：exitflag=%d，求解器信息=%s', ... | 这条 MATLAB 语句还没有结束。末尾三个点表示下一物理行仍属于同一条逻辑语句。 |
| 61 | exitflag, solver_output.message); | 执行这一条 MATLAB 语句。它的具体作用要结合当前函数、缩进和前后变量一起理解。 |
| 62 | end | 结束离它最近的 if、for、switch 或 function 代码块。判断具体结束谁，要结合上面的缩进阅读。 |
| 63 | （空行） | 空行。它不参与计算，只把相邻逻辑块分开，让人更容易看出代码结构。 |
| 64 | x_prediction = x_base + Phi*u_plan; | 按x=x_base+Φu重新计算最优预测水位。 |
| 65 | （空行） | 空行。它不参与计算，只把相邻逻辑块分开，让人更容易看出代码结构。 |
| 66 | % 对外输出使用 request 命名，明确它只是 MPC 的连续要求值 | 注释行，只向读者说明用途；MATLAB 不执行百分号后面的文字。 |
| 67 | result.u_request = u_plan(1); | 滚动时域只取计划第一项作为当前MPC要求。 |
| 68 | result.u_request_plan = u_plan; | 同时保留完整24步要求计划，供Decision和调试使用。 |
| 69 | result.requested_flow_m3s = ... | 把归一化要求换算成物理流量m³/s。 |
| 70 | config.max_requested_flow_m3s * result.u_request; | 执行这一条 MATLAB 语句。它的具体作用要结合当前函数、缩进和前后变量一起理解。 |
| 71 | result.requested_flow_plan_m3s = ... | 把完整归一化计划换算成完整物理流量计划。 |
| 72 | config.max_requested_flow_m3s * u_plan; | 执行这一条 MATLAB 语句。它的具体作用要结合当前函数、缩进和前后变量一起理解。 |
| 73 | result.x_prediction = x_prediction; | 保存预测水位轨迹。 |
| 74 | result.objective = objective; | 赋值语句：先计算等号右侧，再把结果保存到 `result.objective`。后续代码通过这个名字复用结果。 |
| 75 | result.exitflag = exitflag; | 保存求解器退出标志，测试要求它大于0。 |
| 76 | result.feasible = true; | 赋值语句：先计算等号右侧，再把结果保存到 `result.feasible`。后续代码通过这个名字复用结果。 |
| 77 | result.input_source = mpc_input.source; | 赋值语句：先计算等号右侧，再把结果保存到 `result.input_source`。后续代码通过这个名字复用结果。 |
| 78 | （空行） | 空行。它不参与计算，只把相邻逻辑块分开，让人更容易看出代码结构。 |
| 79 | % 兼容旧代码的字段；新代码应优先使用上面的 request 字段 | 注释行，只向读者说明用途；MATLAB 不执行百分号后面的文字。 |
| 80 | result.u_now = result.u_request; | 旧字段u_now保留为别名，避免旧调用立即失效。 |
| 81 | result.u_plan = result.u_request_plan; | 旧字段u_plan也保留为别名；新代码应使用request命名。 |
| 82 | end | 结束离它最近的 if、for、switch 或 function 代码块。判断具体结束谁，要结合上面的缩进阅读。 |

# 10. interfaces/mpc_to_decision_request.m

MPC→Decision：把连续期望流量整理成请求结构

把MPC第一步要求和完整流量计划包装成Decision可以读取的结构体。

文件规模：22行。

| 行 | 原代码 | 通俗解释 / 数学联系 |
| --- | --- | --- |
| 1 | function request = mpc_to_decision_request(mpc_result, request_time) | 定义MPC到Decision的下行接口。 |
| 2 | %MPC_TO_DECISION_REQUEST 把 MPC 的连续流量要求整理成 Decision 接口。 | 注释行，只向读者说明用途；MATLAB 不执行百分号后面的文字。 |
| 3 | % Decision 模块只需要读取要求流量，再决定具体水泵组合和运行时间。 | 注释行，只向读者说明用途；MATLAB 不执行百分号后面的文字。 |
| 4 | （空行） | 空行。它不参与计算，只把相邻逻辑块分开，让人更容易看出代码结构。 |
| 5 | if ~isstruct(mpc_result) ¦¦ ~isfield(mpc_result, 'u_request') ... | 确认MPC结果至少包含当前归一化要求和当前物理流量要求。 |
| 6 | ¦¦ ~isfield(mpc_result, 'requested_flow_m3s') | 执行这一条 MATLAB 语句。它的具体作用要结合当前函数、缩进和前后变量一起理解。 |
| 7 | error('mpc_to_decision_request:MissingField', ... | 主动抛出带标识和说明的错误，阻止错误数据继续进入优化器。 |
| 8 | 'mpc_result 必须包含 u_request 和 requested_flow_m3s。'); | 这是上一行跨行表达式的继续部分，必须与前一行合起来理解。 |
| 9 | end | 结束离它最近的 if、for、switch 或 function 代码块。判断具体结束谁，要结合上面的缩进阅读。 |
| 10 | （空行） | 空行。它不参与计算，只把相邻逻辑块分开，让人更容易看出代码结构。 |
| 11 | validateattributes(mpc_result.u_request, {'numeric'}, ... | 检查u_request必须是有限数值标量。 |
| 12 | {'scalar', 'finite'}); | 执行这一条 MATLAB 语句。它的具体作用要结合当前函数、缩进和前后变量一起理解。 |
| 13 | validateattributes(mpc_result.requested_flow_m3s, {'numeric'}, ... | 检查物理流量必须是有限非负标量。 |
| 14 | {'scalar', 'finite', 'nonnegative'}); | 执行这一条 MATLAB 语句。它的具体作用要结合当前函数、缩进和前后变量一起理解。 |
| 15 | （空行） | 空行。它不参与计算，只把相邻逻辑块分开，让人更容易看出代码结构。 |
| 16 | request.time = request_time; | 把当前请求时间交给Decision，保证记录对齐。 |
| 17 | request.u_request = mpc_result.u_request; | 发送当前归一化要求。 |
| 18 | request.requested_flow_m3s = mpc_result.requested_flow_m3s; | 发送当前物理流量要求m³/s。 |
| 19 | request.requested_flow_plan_m3s = ... | 同时发送完整24步流量计划，真实Decision可选择是否使用。 |
| 20 | mpc_result.requested_flow_plan_m3s; | 执行这一条 MATLAB 语句。它的具体作用要结合当前函数、缩进和前后变量一起理解。 |
| 21 | request.interface_revision = 1; | 写入接口版本号，方便未来兼容。 |
| 22 | end | 结束离它最近的 if、for、switch 或 function 代码块。判断具体结束谁，要结合上面的缩进阅读。 |

# 11. interfaces/mock_decision_optimizer.m

临时Decision：理想地实现MPC要求，等待真实模块替换

临时假设Decision能精确实现连续要求；真实模块接入时应替换这里。

文件规模：28行。

| 行 | 原代码 | 通俗解释 / 数学联系 |
| --- | --- | --- |
| 1 | function decision_result = mock_decision_optimizer(request, config) | 临时Decision入口。它是接口占位，不代表组员最终的离散泵组算法。 |
| 2 | %MOCK_DECISION_OPTIMIZER 临时的理想 Decision 执行器。 | 注释行，只向读者说明用途；MATLAB 不执行百分号后面的文字。 |
| 3 | % 当前假设 Decision 能完全实现 MPC 要求的连续总流量。 | 注释行，只向读者说明用途；MATLAB 不执行百分号后面的文字。 |
| 4 | % 组员的真实模块完成后，只替换本函数，不修改 MPC 核心算法。 | 注释行，只向读者说明用途；MATLAB 不执行百分号后面的文字。 |
| 5 | （空行） | 空行。它不参与计算，只把相邻逻辑块分开，让人更容易看出代码结构。 |
| 6 | if ~isstruct(request) ¦¦ ~isfield(request, 'u_request') ... | 确认请求结构包含必要字段。 |
| 7 | ¦¦ ~isfield(request, 'requested_flow_m3s') | 执行这一条 MATLAB 语句。它的具体作用要结合当前函数、缩进和前后变量一起理解。 |
| 8 | error('mock_decision_optimizer:MissingField', ... | 主动抛出带标识和说明的错误，阻止错误数据继续进入优化器。 |
| 9 | 'request 必须包含 u_request 和 requested_flow_m3s。'); | 这是上一行跨行表达式的继续部分，必须与前一行合起来理解。 |
| 10 | end | 结束离它最近的 if、for、switch 或 function 代码块。判断具体结束谁，要结合上面的缩进阅读。 |
| 11 | （空行） | 空行。它不参与计算，只把相邻逻辑块分开，让人更容易看出代码结构。 |
| 12 | u_actual = min(max(request.u_request, config.u_min), config.u_max); | 把要求限制在合法0到1范围内；正常情况下MPC已经满足这个范围。 |
| 13 | actual_flow_m3s = config.max_requested_flow_m3s * u_actual; | 用q_actual=q_max·u_actual换算实际总流量。 |
| 14 | （空行） | 空行。它不参与计算，只把相邻逻辑块分开，让人更容易看出代码结构。 |
| 15 | decision_result.time = request.time; | 赋值语句：先计算等号右侧，再把结果保存到 `decision_result.time`。后续代码通过这个名字复用结果。 |
| 16 | decision_result.u_actual = u_actual; | 返回Decision实际实现的归一化值。 |
| 17 | decision_result.actual_flow_m3s = actual_flow_m3s; | 返回真正进入水箱模型的实际流量。 |
| 18 | decision_result.requested_flow_m3s = request.requested_flow_m3s; | 保留原始要求流量，便于比较要求与实际。 |
| 19 | decision_result.tracking_error_m3s = ... | 计算执行误差q_actual-q_request。理想接口中它应为0。 |
| 20 | actual_flow_m3s - request.requested_flow_m3s; | 执行这一条 MATLAB 语句。它的具体作用要结合当前函数、缩进和前后变量一起理解。 |
| 21 | decision_result.feasible = true; | 标记本次执行可行。真实Decision以后应根据泵组求解结果设置。 |
| 22 | decision_result.mode = '理想连续执行器'; | 赋值语句：先计算等号右侧，再把结果保存到 `decision_result.mode`。后续代码通过这个名字复用结果。 |
| 23 | （空行） | 空行。它不参与计算，只把相邻逻辑块分开，让人更容易看出代码结构。 |
| 24 | % 下面的字段预留给组员的真实 Decision 模块 | 注释行，只向读者说明用途；MATLAB 不执行百分号后面的文字。 |
| 25 | decision_result.pump_status = []; | 泵组状态暂留空，等待真实Decision返回。 |
| 26 | decision_result.power_kw = NaN; | 功率暂为NaN，表示当前没有编造功耗。 |
| 27 | decision_result.run_time_hours = NaN; | 运行时间暂为NaN，等待真实Decision计算。 |
| 28 | end | 结束离它最近的 if、for、switch 或 function 代码块。判断具体结束谁，要结合上面的缩进阅读。 |

# 12. simulation/simulate_basic_mpc.m

闭环仿真：MPC要求→Decision实际流量→水位反馈

连接两个方向的接口，并明确用Decision实际流量而不是MPC要求值更新水位。

文件规模：110行。

| 行 | 原代码 | 通俗解释 / 数学联系 |
| --- | --- | --- |
| 1 | function results = simulate_basic_mpc(config, scenario_mode, n_hours, make_plot) | 闭环仿真入口，把MPC和Decision接口连续运行n_hours次。 |
| 2 | %SIMULATE_BASIC_MPC 运行水箱 MPC 与 Decision 接口的滚动闭环仿真。 | 注释行，只向读者说明用途；MATLAB 不执行百分号后面的文字。 |
| 3 | （空行） | 空行。它不参与计算，只把相邻逻辑块分开，让人更容易看出代码结构。 |
| 4 | if nargin < 1 ¦¦ isempty(config) | 开始条件判断。只有括号内逻辑为真，MATLAB 才执行下面到对应 end 的代码。 |
| 5 | config = basic_mpc_config(); | 赋值语句：先计算等号右侧，再把结果保存到 `config`。后续代码通过这个名字复用结果。 |
| 6 | end | 结束离它最近的 if、for、switch 或 function 代码块。判断具体结束谁，要结合上面的缩进阅读。 |
| 7 | if nargin < 2 ¦¦ isempty(scenario_mode) | 开始条件判断。只有括号内逻辑为真，MATLAB 才执行下面到对应 end 的代码。 |
| 8 | scenario_mode = 'periodic'; | 赋值语句：先计算等号右侧，再把结果保存到 `scenario_mode`。后续代码通过这个名字复用结果。 |
| 9 | end | 结束离它最近的 if、for、switch 或 function 代码块。判断具体结束谁，要结合上面的缩进阅读。 |
| 10 | if nargin < 3 ¦¦ isempty(n_hours) | 开始条件判断。只有括号内逻辑为真，MATLAB 才执行下面到对应 end 的代码。 |
| 11 | n_hours = 72; | 赋值语句：先计算等号右侧，再把结果保存到 `n_hours`。后续代码通过这个名字复用结果。 |
| 12 | end | 结束离它最近的 if、for、switch 或 function 代码块。判断具体结束谁，要结合上面的缩进阅读。 |
| 13 | if nargin < 4 ¦¦ isempty(make_plot) | 开始条件判断。只有括号内逻辑为真，MATLAB 才执行下面到对应 end 的代码。 |
| 14 | make_plot = true; | 赋值语句：先计算等号右侧，再把结果保存到 `make_plot`。后续代码通过这个名字复用结果。 |
| 15 | end | 结束离它最近的 if、for、switch 或 function 代码块。判断具体结束谁，要结合上面的缩进阅读。 |
| 16 | （空行） | 空行。它不参与计算，只把相邻逻辑块分开，让人更容易看出代码结构。 |
| 17 | N = config.horizon_steps; | 读取24步预测长度N。 |
| 18 | all_data = make_mock_decision_data(datetime(2026, 2, 1), ... | 一次生成整段模拟上游数据。 |
| 19 | n_hours + N - 1, scenario_mode); | 额外生成N-1步，保证最后一个时刻仍能取得完整24小时窗口。 |
| 20 | （空行） | 空行。它不参与计算，只把相邻逻辑块分开，让人更容易看出代码结构。 |
| 21 | level = zeros(n_hours + 1, 1); | 水位有初始点加n_hours个更新点，所以长度是n_hours+1。 |
| 22 | u_request = zeros(n_hours, 1); | 预分配MPC归一化要求序列。 |
| 23 | u_actual = zeros(n_hours, 1); | 预分配Decision实际归一化序列。 |
| 24 | requested_flow_m3s = zeros(n_hours, 1); | 预分配MPC要求物理流量。 |
| 25 | actual_flow_m3s = zeros(n_hours, 1); | 预分配真正进入水箱的实际物理流量。 |
| 26 | decision_tracking_error_m3s = zeros(n_hours, 1); | 预分配Decision执行误差，用于检查两个模块是否一致。 |
| 27 | reference = all_data.level_ref(1:n_hours); | 赋值语句：先计算等号右侧，再把结果保存到 `reference`。后续代码通过这个名字复用结果。 |
| 28 | demand = all_data.demand(1:n_hours); | 赋值语句：先计算等号右侧，再把结果保存到 `demand`。后续代码通过这个名字复用结果。 |
| 29 | exitflag = zeros(n_hours, 1); | 赋值语句：先计算等号右侧，再把结果保存到 `exitflag`。后续代码通过这个名字复用结果。 |
| 30 | level(1) = config.level_initial_m; | 写入初始水位。 |
| 31 | u_actual_previous = 0; | 第一步之前假设实际归一化流量为0。 |
| 32 | （空行） | 空行。它不参与计算，只把相邻逻辑块分开，让人更容易看出代码结构。 |
| 33 | for k = 1:n_hours | 开始滚动闭环，每次循环代表1小时。 |
| 34 | index = k:k+N-1; | 取当前时刻到未来N-1步的窗口索引。 |
| 35 | window.demand = all_data.demand(index); | 赋值语句：先计算等号右侧，再把结果保存到 `window.demand`。后续代码通过这个名字复用结果。 |
| 36 | window.level_ref = all_data.level_ref(index); | 赋值语句：先计算等号右侧，再把结果保存到 `window.level_ref`。后续代码通过这个名字复用结果。 |
| 37 | window.time = all_data.time(index); | 赋值语句：先计算等号右侧，再把结果保存到 `window.time`。后续代码通过这个名字复用结果。 |
| 38 | window.price = all_data.price(index); | 赋值语句：先计算等号右侧，再把结果保存到 `window.price`。后续代码通过这个名字复用结果。 |
| 39 | window.source = all_data.source; | 赋值语句：先计算等号右侧，再把结果保存到 `window.source`。后续代码通过这个名字复用结果。 |
| 40 | （空行） | 空行。它不参与计算，只把相邻逻辑块分开，让人更容易看出代码结构。 |
| 41 | solution = constrained_tank_mpc(level(k), window, ... | 根据当前水位、未来窗口和上一实际输入求解一次MPC。 |
| 42 | config, u_actual_previous); | 注意传入的是u_actual_previous，不是上一步计划值。 |
| 43 | （空行） | 空行。它不参与计算，只把相邻逻辑块分开，让人更容易看出代码结构。 |
| 44 | % MPC 先给出连续期望流量，再交给 Decision 决定实际执行结果 | 注释行，只向读者说明用途；MATLAB 不执行百分号后面的文字。 |
| 45 | request = mpc_to_decision_request(solution, all_data.time(k)); | 把MPC结果转换成Decision请求。 |
| 46 | decision_result = mock_decision_optimizer(request, config); | 调用临时Decision；以后只需把这里换成组员真实函数。 |
| 47 | （空行） | 空行。它不参与计算，只把相邻逻辑块分开，让人更容易看出代码结构。 |
| 48 | u_request(k) = solution.u_request; | 记录MPC当前归一化要求。 |
| 49 | requested_flow_m3s(k) = solution.requested_flow_m3s; | 记录MPC当前要求流量m³/s。 |
| 50 | u_actual(k) = decision_result.u_actual; | 记录Decision实际归一化输出。 |
| 51 | actual_flow_m3s(k) = decision_result.actual_flow_m3s; | 记录Decision实际流量m³/s。 |
| 52 | decision_tracking_error_m3s(k) = ... | 记录要求值与实际值之间的误差。 |
| 53 | decision_result.tracking_error_m3s; | 执行这一条 MATLAB 语句。它的具体作用要结合当前函数、缩进和前后变量一起理解。 |
| 54 | exitflag(k) = solution.exitflag; | 赋值语句：先计算等号右侧，再把结果保存到 `exitflag(k)`。后续代码通过这个名字复用结果。 |
| 55 | （空行） | 空行。它不参与计算，只把相邻逻辑块分开，让人更容易看出代码结构。 |
| 56 | % 水箱只能受到实际流量影响，不能直接使用 MPC 的要求值 | 注释行，只向读者说明用途；MATLAB 不执行百分号后面的文字。 |
| 57 | level(k+1) = level(k) ... | 开始更新真实水位x(k+1)。 |
| 58 | + config.dt_seconds/config.tank_area_m2 ... | 乘Δt/A完成流量到水位变化的单位换算。 |
| 59 | * (actual_flow_m3s(k) - demand(k)); | 净流量=Decision实际流量-用水需求；这是水箱质量守恒。 |
| 60 | u_actual_previous = u_actual(k); | 把本小时实际执行值保存为下一小时的历史输入。 |
| 61 | end | 结束离它最近的 if、for、switch 或 function 代码块。判断具体结束谁，要结合上面的缩进阅读。 |
| 62 | （空行） | 空行。它不参与计算，只把相邻逻辑块分开，让人更容易看出代码结构。 |
| 63 | results.time = all_data.time(1:n_hours); | 保存每个控制时刻的时间。 |
| 64 | results.level_time = [results.time; results.time(end) + hours(1)]; | 水位比控制序列多一个终点，因此时间轴也补一个点。 |
| 65 | results.level = level; | 赋值语句：先计算等号右侧，再把结果保存到 `results.level`。后续代码通过这个名字复用结果。 |
| 66 | results.u_request = u_request; | 保存MPC要求序列。 |
| 67 | results.u_actual = u_actual; | 保存Decision实际序列。 |
| 68 | results.requested_flow_m3s = requested_flow_m3s; | 赋值语句：先计算等号右侧，再把结果保存到 `results.requested_flow_m3s`。后续代码通过这个名字复用结果。 |
| 69 | results.actual_flow_m3s = actual_flow_m3s; | 赋值语句：先计算等号右侧，再把结果保存到 `results.actual_flow_m3s`。后续代码通过这个名字复用结果。 |
| 70 | results.decision_tracking_error_m3s = decision_tracking_error_m3s; | 保存Decision执行误差。 |
| 71 | results.demand = demand; | 赋值语句：先计算等号右侧，再把结果保存到 `results.demand`。后续代码通过这个名字复用结果。 |
| 72 | results.level_ref = reference; | 赋值语句：先计算等号右侧，再把结果保存到 `results.level_ref`。后续代码通过这个名字复用结果。 |
| 73 | results.exitflag = exitflag; | 赋值语句：先计算等号右侧，再把结果保存到 `results.exitflag`。后续代码通过这个名字复用结果。 |
| 74 | results.scenario_mode = scenario_mode; | 赋值语句：先计算等号右侧，再把结果保存到 `results.scenario_mode`。后续代码通过这个名字复用结果。 |
| 75 | results.config = config; | 赋值语句：先计算等号右侧，再把结果保存到 `results.config`。后续代码通过这个名字复用结果。 |
| 76 | （空行） | 空行。它不参与计算，只把相邻逻辑块分开，让人更容易看出代码结构。 |
| 77 | % 兼容旧代码的字段；它现在表示实际归一化总流量 | 说明下面是旧字段兼容处理。 |
| 78 | results.pump = u_actual; | 旧results.pump现在明确代表实际归一化总流量。 |
| 79 | （空行） | 空行。它不参与计算，只把相邻逻辑块分开，让人更容易看出代码结构。 |
| 80 | if make_plot | 开始条件判断。只有括号内逻辑为真，MATLAB 才执行下面到对应 end 的代码。 |
| 81 | figure('Name', '基础约束水箱 MPC'); | 执行这一条 MATLAB 语句。它的具体作用要结合当前函数、缩进和前后变量一起理解。 |
| 82 | tiledlayout(3, 1); | 执行这一条 MATLAB 语句。它的具体作用要结合当前函数、缩进和前后变量一起理解。 |
| 83 | （空行） | 空行。它不参与计算，只把相邻逻辑块分开，让人更容易看出代码结构。 |
| 84 | nexttile; | 执行这一条 MATLAB 语句。它的具体作用要结合当前函数、缩进和前后变量一起理解。 |
| 85 | plot(results.level_time, level, 'b-', 'LineWidth', 1.4); | 第一张图画实际水位。 |
| 86 | hold on; | 执行这一条 MATLAB 语句。它的具体作用要结合当前函数、缩进和前后变量一起理解。 |
| 87 | plot(results.time, reference, 'k--', 'LineWidth', 1.0); | 叠加参考水位。 |
| 88 | yline(config.level_min_m, 'r--'); | 画水位下限。 |
| 89 | yline(config.level_max_m, 'r--'); | 画水位上限。 |
| 90 | ylabel('水位（m）'); | 设置坐标轴名称和单位，帮助正确解释图形。 |
| 91 | legend('实际水位', '参考水位', '约束边界', ... | 设置图例文字或位置。这是上一行跨行函数调用的一部分。 |
| 92 | 'Location', 'best'); | 设置图例文字或位置。这是上一行跨行函数调用的一部分。 |
| 93 | grid on; | 显示坐标网格，方便读取曲线数值；不影响仿真结果。 |
| 94 | （空行） | 空行。它不参与计算，只把相邻逻辑块分开，让人更容易看出代码结构。 |
| 95 | nexttile; | 执行这一条 MATLAB 语句。它的具体作用要结合当前函数、缩进和前后变量一起理解。 |
| 96 | stairs(results.time, u_request, 'b-', 'LineWidth', 1.4); | 第二张图用阶梯线画MPC要求。 |
| 97 | hold on; | 执行这一条 MATLAB 语句。它的具体作用要结合当前函数、缩进和前后变量一起理解。 |
| 98 | stairs(results.time, u_actual, 'r--', 'LineWidth', 1.2); | 再画Decision实际值；理想接口中两条线重合。 |
| 99 | ylabel('归一化总流量'); | 设置坐标轴名称和单位，帮助正确解释图形。 |
| 100 | legend('MPC要求值', 'Decision实际值', 'Location', 'best'); | 设置图例文字或位置。这是上一行跨行函数调用的一部分。 |
| 101 | ylim([config.u_min-0.05, config.u_max+0.05]); | 执行这一条 MATLAB 语句。它的具体作用要结合当前函数、缩进和前后变量一起理解。 |
| 102 | grid on; | 显示坐标网格，方便读取曲线数值；不影响仿真结果。 |
| 103 | （空行） | 空行。它不参与计算，只把相邻逻辑块分开，让人更容易看出代码结构。 |
| 104 | nexttile; | 执行这一条 MATLAB 语句。它的具体作用要结合当前函数、缩进和前后变量一起理解。 |
| 105 | plot(results.time, demand, 'LineWidth', 1.4); | 第三张图画用户需求。 |
| 106 | ylabel('用水需求（m^3/s）'); | 设置坐标轴名称和单位，帮助正确解释图形。 |
| 107 | xlabel('时间'); | 设置坐标轴名称和单位，帮助正确解释图形。 |
| 108 | grid on; | 显示坐标网格，方便读取曲线数值；不影响仿真结果。 |
| 109 | end | 结束离它最近的 if、for、switch 或 function 代码块。判断具体结束谁，要结合上面的缩进阅读。 |
| 110 | end | 结束离它最近的 if、for、switch 或 function 代码块。判断具体结束谁，要结合上面的缩进阅读。 |

# 13. run_basic_mpc.m

演示入口：运行 72 小时并画图

给人看的演示入口：运行72小时、画图并打印关键范围。

文件规模：21行。

| 行 | 原代码 | 通俗解释 / 数学联系 |
| --- | --- | --- |
| 1 | %% RUN_BASIC_MPC 基础约束水箱 MPC 的演示入口 | MATLAB 代码节标题。双百分号便于在编辑器中按节运行，本身不参与数学计算。 |
| 2 | clear; close all; clc; | 清变量、关闭旧图并清空命令窗口。 |
| 3 | （空行） | 空行。它不参与计算，只把相邻逻辑块分开，让人更容易看出代码结构。 |
| 4 | basic_root = fileparts(mfilename('fullpath')); | 自动找到脚本所在目录，不要求用户从特定工作目录运行。 |
| 5 | addpath(basic_root); | 加入基础根目录。 |
| 6 | addpath(fullfile(basic_root, 'controller')); | 加入MPC控制器目录。 |
| 7 | addpath(fullfile(basic_root, 'interfaces')); | 加入双向接口目录。 |
| 8 | addpath(fullfile(basic_root, 'scenarios')); | 加入模拟场景目录。 |
| 9 | addpath(fullfile(basic_root, 'simulation')); | 加入闭环仿真目录。 |
| 10 | （空行） | 空行。它不参与计算，只把相邻逻辑块分开，让人更容易看出代码结构。 |
| 11 | config = basic_mpc_config(); | 读取统一默认参数。 |
| 12 | basic_results = simulate_basic_mpc(config, 'periodic', 72, true); | 运行72小时周期场景并画图。 |
| 13 | （空行） | 空行。它不参与计算，只把相邻逻辑块分开，让人更容易看出代码结构。 |
| 14 | fprintf('基础 MPC 已完成，共运行 %d 小时。\n', ... | 打印实际仿真小时数。 |
| 15 | numel(basic_results.u_actual)); | 执行这一条 MATLAB 语句。它的具体作用要结合当前函数、缩进和前后变量一起理解。 |
| 16 | fprintf('水位范围：%.3f 至 %.3f m。\n', ... | 开始打印水位范围。 |
| 17 | min(basic_results.level), max(basic_results.level)); | 执行这一条 MATLAB 语句。它的具体作用要结合当前函数、缩进和前后变量一起理解。 |
| 18 | fprintf('MPC期望指令范围：%.3f 至 %.3f。\n', ... | 开始打印MPC期望指令范围。 |
| 19 | min(basic_results.u_request), max(basic_results.u_request)); | 执行这一条 MATLAB 语句。它的具体作用要结合当前函数、缩进和前后变量一起理解。 |
| 20 | fprintf('Decision实际指令范围：%.3f 至 %.3f。\n', ... | 开始打印Decision实际指令范围。 |
| 21 | min(basic_results.u_actual), max(basic_results.u_actual)); | 执行这一条 MATLAB 语句。它的具体作用要结合当前函数、缩进和前后变量一起理解。 |

# 14. tests/test_basic_mpc.m

自动测试：检查水位、流量、变化率、求解器和双向接口

给机器看的验收：检查约束、单位换算、双向接口和求解成功。

文件规模：57行。

| 行 | 原代码 | 通俗解释 / 数学联系 |
| --- | --- | --- |
| 1 | function test_results = test_basic_mpc() | 函数声明行：规定函数名、输入和输出。函数内部变量默认只在本函数作用域有效。 |
| 2 | %TEST_BASIC_MPC 对基础 MPC、双向接口和闭环约束执行确定性测试。 | 注释行，只向读者说明用途；MATLAB 不执行百分号后面的文字。 |
| 3 | （空行） | 空行。它不参与计算，只把相邻逻辑块分开，让人更容易看出代码结构。 |
| 4 | test_root = fileparts(mfilename('fullpath')); | 赋值语句：先计算等号右侧，再把结果保存到 `test_root`。后续代码通过这个名字复用结果。 |
| 5 | basic_root = fileparts(test_root); | 赋值语句：先计算等号右侧，再把结果保存到 `basic_root`。后续代码通过这个名字复用结果。 |
| 6 | addpath(basic_root); | 把指定文件夹加入 MATLAB 搜索路径，使其中的函数可以只写函数名直接调用。 |
| 7 | addpath(fullfile(basic_root, 'controller')); | 把指定文件夹加入 MATLAB 搜索路径，使其中的函数可以只写函数名直接调用。 |
| 8 | addpath(fullfile(basic_root, 'interfaces')); | 把指定文件夹加入 MATLAB 搜索路径，使其中的函数可以只写函数名直接调用。 |
| 9 | addpath(fullfile(basic_root, 'scenarios')); | 把指定文件夹加入 MATLAB 搜索路径，使其中的函数可以只写函数名直接调用。 |
| 10 | addpath(fullfile(basic_root, 'simulation')); | 把指定文件夹加入 MATLAB 搜索路径，使其中的函数可以只写函数名直接调用。 |
| 11 | （空行） | 空行。它不参与计算，只把相邻逻辑块分开，让人更容易看出代码结构。 |
| 12 | config = basic_mpc_config(); | 测试使用与演示完全相同的默认配置。 |
| 13 | tolerance = 1e-7; | 设置1e-7数值容差，避免浮点舍入造成误判。 |
| 14 | （空行） | 空行。它不参与计算，只把相邻逻辑块分开，让人更容易看出代码结构。 |
| 15 | fixed_results = simulate_basic_mpc(config, 'fixed', 48, false); | 先运行48小时固定场景，不画图。 |
| 16 | assert(all(fixed_results.level >= config.level_min_m-tolerance)); | 断言所有水位不低于硬下限。 |
| 17 | assert(all(fixed_results.level <= config.level_max_m+tolerance)); | 断言所有水位不高于硬上限。 |
| 18 | assert(all(fixed_results.u_request >= config.u_min-tolerance)); | 检查MPC要求值下界。 |
| 19 | assert(all(fixed_results.u_request <= config.u_max+tolerance)); | 检查MPC要求值上界。 |
| 20 | assert(all(fixed_results.u_actual >= config.u_min-tolerance)); | 检查Decision实际值下界。 |
| 21 | assert(all(fixed_results.u_actual <= config.u_max+tolerance)); | 检查Decision实际值上界。 |
| 22 | assert(all(abs(diff([0; fixed_results.u_request])) ... | 把初始0接到要求序列前，再用diff计算每小时变化。 |
| 23 | <= config.du_max+tolerance)); | 赋值语句：先计算等号右侧，再把结果保存到 `<`。后续代码通过这个名字复用结果。 |
| 24 | assert(all(abs(fixed_results.requested_flow_m3s ... | 检查q_request=q_max·u_request的单位换算。 |
| 25 | - config.max_requested_flow_m3s*fixed_results.u_request) ... | 这条 MATLAB 语句还没有结束。末尾三个点表示下一物理行仍属于同一条逻辑语句。 |
| 26 | <= tolerance)); | 赋值语句：先计算等号右侧，再把结果保存到 `<`。后续代码通过这个名字复用结果。 |
| 27 | assert(all(abs(fixed_results.actual_flow_m3s ... | 检查q_actual=q_max·u_actual的单位换算。 |
| 28 | - config.max_requested_flow_m3s*fixed_results.u_actual) ... | 这条 MATLAB 语句还没有结束。末尾三个点表示下一物理行仍属于同一条逻辑语句。 |
| 29 | <= tolerance)); | 赋值语句：先计算等号右侧，再把结果保存到 `<`。后续代码通过这个名字复用结果。 |
| 30 | assert(all(abs(fixed_results.decision_tracking_error_m3s) ... | 理想Decision的执行误差必须接近0。 |
| 31 | <= tolerance)); | 赋值语句：先计算等号右侧，再把结果保存到 `<`。后续代码通过这个名字复用结果。 |
| 32 | assert(all(fixed_results.exitflag > 0)); | 每一次quadprog都必须正常退出。 |
| 33 | （空行） | 空行。它不参与计算，只把相邻逻辑块分开，让人更容易看出代码结构。 |
| 34 | periodic_results = simulate_basic_mpc(config, 'periodic', 72, false); | 再运行72小时周期场景。 |
| 35 | assert(all(periodic_results.level >= config.level_min_m-tolerance)); | 自动断言：条件为真就继续，条件为假立即报错。它把‘看起来没问题’变成机器可重复检查。 |
| 36 | assert(all(periodic_results.level <= config.level_max_m+tolerance)); | 自动断言：条件为真就继续，条件为假立即报错。它把‘看起来没问题’变成机器可重复检查。 |
| 37 | assert(all(periodic_results.exitflag > 0)); | 自动断言：条件为真就继续，条件为假立即报错。它把‘看起来没问题’变成机器可重复检查。 |
| 38 | （空行） | 空行。它不参与计算，只把相邻逻辑块分开，让人更容易看出代码结构。 |
| 39 | mock = make_mock_decision_data(datetime(2026, 2, 1), ... | 单独生成一段固定数据测试上行接口。 |
| 40 | config.horizon_steps, 'fixed'); | 执行这一条 MATLAB 语句。它的具体作用要结合当前函数、缩进和前后变量一起理解。 |
| 41 | adapted = decision_to_mpc_input(mock, config.horizon_steps); | 真正调用Decision到MPC适配器。 |
| 42 | assert(numel(adapted.demand) == config.horizon_steps); | 确认需求长度正好等于24步预测时域。 |
| 43 | assert(isfield(adapted, 'price')); | 确认price预留字段仍然存在。 |
| 44 | （空行） | 空行。它不参与计算，只把相邻逻辑块分开，让人更容易看出代码结构。 |
| 45 | solution = constrained_tank_mpc(config.level_initial_m, mock, config, 0); | 单独求解一次MPC，为下行接口测试准备结果。 |
| 46 | request = mpc_to_decision_request(solution, mock.time(1)); | 把MPC结果转换为Decision请求。 |
| 47 | decision_result = mock_decision_optimizer(request, config); | 调用临时Decision执行器。 |
| 48 | assert(abs(request.requested_flow_m3s ... | 检查下行接口没有改变MPC要求流量。 |
| 49 | - solution.requested_flow_m3s) <= tolerance); | 赋值语句：先计算等号右侧，再把结果保存到 `- solution.requested_flow_m3s) <`。后续代码通过这个名字复用结果。 |
| 50 | assert(abs(decision_result.actual_flow_m3s ... | 检查理想Decision实际流量等于要求流量。 |
| 51 | - request.requested_flow_m3s) <= tolerance); | 赋值语句：先计算等号右侧，再把结果保存到 `- request.requested_flow_m3s) <`。后续代码通过这个名字复用结果。 |
| 52 | assert(decision_result.feasible); | 确认Decision报告可行。 |
| 53 | （空行） | 空行。它不参与计算，只把相邻逻辑块分开，让人更容易看出代码结构。 |
| 54 | test_results.fixed = fixed_results; | 赋值语句：先计算等号右侧，再把结果保存到 `test_results.fixed`。后续代码通过这个名字复用结果。 |
| 55 | test_results.periodic = periodic_results; | 赋值语句：先计算等号右侧，再把结果保存到 `test_results.periodic`。后续代码通过这个名字复用结果。 |
| 56 | fprintf('基础 MPC 全部测试通过。\n'); | 只有全部assert通过，才会打印这句。 |
| 57 | end | 结束离它最近的 if、for、switch 或 function 代码块。判断具体结束谁，要结合上面的缩进阅读。 |

# 15. run_basic_mpc_tests.m

测试入口：一键启动全部检查

一键测试入口，只负责准备路径并调用测试函数。

文件规模：6行。

| 行 | 原代码 | 通俗解释 / 数学联系 |
| --- | --- | --- |
| 1 | %% RUN_BASIC_MPC_TESTS 一键运行基础 MPC 的全部检查 | 声明一键测试入口代码节。 |
| 2 | clear; clc; | 清变量和命令窗口；测试不画图，所以不用关闭图窗。 |
| 3 | （空行） | 空行。它不参与计算，只把相邻逻辑块分开，让人更容易看出代码结构。 |
| 4 | basic_root = fileparts(mfilename('fullpath')); | 自动找到脚本所在目录。 |
| 5 | addpath(fullfile(basic_root, 'tests')); | 把tests目录加入MATLAB路径。 |
| 6 | basic_test_results = test_basic_mpc(); | 调用真正包含assert的测试函数并保存结果。 |

# 16. 当前版本的结论和限制

这版已经把MPC要求值和Decision实际值分开，建立了双向接口，并通过MATLAB测试验证水位、流量、变化率和接口关系。

它还没有真实水泵组合、功耗、运行时间和电价优化。mock_decision_optimizer只是理想占位器，不能当作组员Decision已经完成的证据。真实模块接入后，应优先替换该函数，并继续用actual_flow_m3s更新水箱。

# 附录：源文件位置

D:\文档\墨大课程\capstone\EMPC_Water_Electricity_Forecast\CKH_EMPC\basic_mpc\basic_mpc_config.m

D:\文档\墨大课程\capstone\EMPC_Water_Electricity_Forecast\CKH_EMPC\basic_mpc\scenarios\make_mock_decision_data.m

D:\文档\墨大课程\capstone\EMPC_Water_Electricity_Forecast\CKH_EMPC\basic_mpc\interfaces\decision_to_mpc_input.m

D:\文档\墨大课程\capstone\EMPC_Water_Electricity_Forecast\CKH_EMPC\basic_mpc\controller\constrained_tank_mpc.m

D:\文档\墨大课程\capstone\EMPC_Water_Electricity_Forecast\CKH_EMPC\basic_mpc\interfaces\mpc_to_decision_request.m

D:\文档\墨大课程\capstone\EMPC_Water_Electricity_Forecast\CKH_EMPC\basic_mpc\interfaces\mock_decision_optimizer.m

D:\文档\墨大课程\capstone\EMPC_Water_Electricity_Forecast\CKH_EMPC\basic_mpc\simulation\simulate_basic_mpc.m

D:\文档\墨大课程\capstone\EMPC_Water_Electricity_Forecast\CKH_EMPC\basic_mpc\run_basic_mpc.m

D:\文档\墨大课程\capstone\EMPC_Water_Electricity_Forecast\CKH_EMPC\basic_mpc\tests\test_basic_mpc.m

D:\文档\墨大课程\capstone\EMPC_Water_Electricity_Forecast\CKH_EMPC\basic_mpc\run_basic_mpc_tests.m